#### hybrid kitchen*140 °C Einbauversion

Abmessungen
Länge:	713 mm
Breite:	586 mm
Höhe:	743 mm

## Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18864.

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Außenseiten geschliffen.

Behälter und Tür sind aus CNS, doppelwandig, mit Steinwolle und mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert.
Behälterinnenraum ist glatt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern, max. GN 1/1. Auflagenabstand 37 mm.

Dieser ist dichtgeschweißt, mit Kugelecken (hinten unten), Hygieneausführung H2. Radius jeweils R10.

Der Deckel aus CNS ist dichtgeschweißt, doppelwandig und mit Mineralwolle isoliert.

An einer Längsseite ist eine spezielle Funktionstüre mit getrennt steuerbaren Heizungen und Lüftern befestigt.

Die elektronische Steuerung hat drei verschiedene Betriebsarten.

- Hybridfunktion (warm / kalt

- Garen auf Zeit, Garen mit Kerntemperatur,

- Umluft kalt passiv mit Kühlplatte Nr. 85012002 optional.

Die Tür besteht aus:

- Innen glattem Blech und außen mit einem Kantenverschluss (für Einhandbedienung) ausgeführt.

- An der Frontseite ist ein GN-Behälter 1/9 mit Steckdeckel für die Wasseraufnahme angebaut.

- Mit integrierter Steuerung und Heizung zur sicheren Bedienung.

- Heizelement  IPX5.

- Spiralkabel ca. 1,5 m lang mit Schukostecker

Mit dem Drehregler der Bedieneinheit mit Display, können folgende Programme ausgewählt werden: Garen / Kerntemperatur / Lüfter / Hybrid / 2 Kammertemperaturen.

Über Tasten sind sechs Programme zu erreichen:

Start / Stopp / Kammertemperatur / Zeit / Dampf

Programme:

Programm 1: Garen

Programm 2: Kerntemperatur

Programm 3: Lüfter

Programm 4: Hybrid

Programm 5: getrennte Kammertemperaturen

Programm 6: Menü (Gespeicherte Programme abrufen)

Bestückung vorne:
Der Behälterinnenraum ist zum Einschieben von GN-Behältern, max. 2 x GN 1/1 (325 x 530 mm), 200 mm tief und 1 x GN 1/1, 150 mm tief oder deren Unterteilung vorgesehen.
Inhalt mit GN-Einsätzen: max. 70,4 Liter.

Garen:

2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 5 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 58,5l; oder 8 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 56l.

Hybrid (kein Dampfgaren möglich)

2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 4 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 46,5l; oder 7 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 49l.

Kühlen (passiv mit Kühlpellet)

2 St. GN 1/1 200mm tief= 52l; oder 5 St. thermoplates GN 1/1 100mm tief= 58,5l; oder 7 St. thermoplates GN 1/1 65mm tief= 49l.

Anzahl der Auflagesickenpaare: 16 Stück (kpl. nutzbar nur bei Bestückung nur von vorne)

Temperaturbereich bis max. 140°C

Ohne GN-Einsätze..

## Technische Daten

Gesamtanschlusswert: 3,30kW
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz

Leergewicht: ca. 50kg.

Fabrikat	Rieber 
Modell	TH-1600DU Hybrid

Best.- Nr.	85 01 0906

Preis p. St.	€ ................	Gesamt € ..............

## Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

Siehe auch Prospektunterlagen

KühlplatteGN 1/1 Chromnickelstahl

527x 324x30mm

Gefertigt aus Chromnickelstahl.

Vortemperierbares Element aus CNS, Größe: 1 x GN1/1, zum horizontalen Einschieben
Einsatzbereich: -40 bis +80 °C
Spülmaschinentauglich
Gewicht: 5,5 kg

## Best.-Nr. 85 02 20 02

Preis p. St.	€ ................	Gesamt € ..............

Weiteres Zubehör siehe Prospekt bzw.

- Gastronormbehälter und Zubehör

- thermoplates

- GN-Deckelprogramm

- thermoplates

Stand: 06/2010, Technische Änderungen vorbehalten