# Speisentransportwagen NORM II-2, 2 Warmhaltewannen, 2 Fächer beheizt

## Abmessungen

Länge:	905 mm

Breite:	680 mm

Höhe:	900 mm

## Ausführung

Gefertigt gemäß DIN 18867,Teil 7.

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), sichtbare Flächen matt geschliffen (Korn 320).

## Abdeckung

Abdeckung aus CNS, allseitig 25 mm abkantet, mit umlaufender Verkröpfung 8 mm.

Abdeckung mit 2 tiefgezogenen Warmhaltewannen (passend für je 1 x GN 1/1,

max. 200 mm tief).

Warmhaltewannen elektrisch beheizt. Unter den Wannenboden untergebaut

je 1 Heizung 470 Watt. Warmhaltewannen nass und trocken beheizbar.

Die Warmhaltewannen ausgestattet mit 1 Kugelablasshahn, an der Geräterückseite

stoßgeschützt durch Prägung angeordnet. Abläufe im Gerät zusammengeführt.

Der zentrale Auslauf unterhalb des Bodens liegend.

Die Warmhaltewannen einzeln thermostatisch regelbar von +30 bis +90 °C.

Wannen ohne Längs-/Querstege.

## Unterbau

Der Unterbau bestehend aus:

2 Muffeln mit jeweils 8 Auflagesicken

Schrankfächer und Türen aus CNS, doppelwandig und isoliert.
Jedes Schrankfach mit glattem Innenraum, mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern, max. GN 1/1 (325 x 530 mm) oder deren Unterteilung.
Auflagenabstand 37 mm.

Behälterinnenraum dichtgeschweißt, mit Kugelecken, Hygieneausführung H3, Radius jeweils R10. Strahlwassertauglich.

Jedes Schrankfach (hoch) ausgestattet mit 8 Paar Auflagesicken.
Abmessungen pro Fach: i.L.: 330 x 570 x 364 mm.

Pro beheiztem Fach eingebaut je eine Heizung, 470 Watt.
Die Beheizung der Schrankfächer einzeln thermostatisch regelbar von +30 bis +90 °C.

Jedes Schrankfach bedienungsseitig ausgestattet mit einer doppelwandigen, isolierten Flügeltür.
Türen innen glatt, außen mit 2-Stufen-Verschluß (für Einhandbedienung) ausgeführt.

Die Schrankfächer im Türbereich jeweils mit umlaufender, austauschbarer, lebensmittelbeständiger Dichtung.

An der linken Stirnseite montiert ein Sicherheitsschiebegriff.

Darunter angeordnet pultförmig geprägte Schalterblende.
Schalterelemente stoßgeschützt.

Schalterblende mit Spiralkabel, ca. 2 m lang mit Schukostecker und Blindsteckerbuchse, 1 Wippschalter Ein/Aus, sowie je 1 Thermostatregler pro beheiztem Schrankraum.

Mit Stoßschutz am Geräteboden, bestehend aus 4 Stoßecken.
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm

2 Bockrollen, 2 Lenkstopprollen
Radanordnung HL.

## Fassungsvermögen

Pro Schrankfach, hoch: max. 4 x GN 1/1, 65 mm tief

Ohne GN-Einsätze.

## Technische Daten

Gesamtanschlusswert: 1,88 kW
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz

Schutzart: IPX5

Leergewicht: ca. 60 kg

Gesamttragkraft: max. 360 kg

Fabrikat	Rieber

Modell	STW NORM  II-2-2 HL 
Best.-Nr.	88130623

Preis p. St.	€ ..............	Gesamt € ..............

## Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

- Gastronormbehälter GN 1/1 oder Unterteilungen.

## Ausführung auf Wunsch

- Radanordnung VHL (Bockrollen in der Mitte, auf Wunsch)

## Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

- Antistaticbereifung
Raddurchmesser 125 mm

- Rollen Chromnickelstahl
Raddurchmesser 125 mm.

- Stoßschutz, umlaufend für STW NORM  II-2-2 HL 
Best.-Nr.: 88 13 20 65

- Deckelhalterung für Deckel GN 1/1, zum Einhängen an der hinteren Längsseite des Wagens (Montage werksseitig).
Abmessungen 751 x 27 x 201 mm.
Passend für STW-NORM-II
Best.-Nr.: 88 13 20 10

- Stellfläche an der rechten Stirnseite, abklappbar, glatt.
Abmessungen: 265 x 612 mm (Montage werksseitig).
Best.-Nr.: 88 13 20 02

- Nachlauf-Lenkung (NL),
mit Deichsel und Kupplung.
Die Nachlauf-Lenkung ist objektbezogen anzufragen.

- Aufsatz, Licht für STW-NORM-II
Achtung ! Nicht geeignet zur Kombination mit Klappdeckel oder Schiebedeckel
Best.-Nr.: 88 13 20 45

- Aufsatz, Licht/Wärme für STW-NORM-II
Achtung ! Nicht geeignet zur Kombination mit Klappdeckel oder Schiebedeckel
Best.-Nr.: 88 13 20 46

- Tablettrutsche, gästeseitig für STW NORM  II-2-2 HL 
Best.-Nr.: 88 13 20 67